Sistema de Monitoramento e Automação Residencial

com ESP32, MQTT e Spring Boot

Documento de Especificação e Arquitetura do Projeto

Versão 1.0

Setembro de 2026

# Sumário

# 1. Introdução

Este documento descreve o escopo, a arquitetura e as decisões técnicas do projeto pessoal de monitoramento ambiental e automação residencial, desenvolvido com o microcontrolador ESP32, protocolo MQTT e uma API construída em Spring Boot. O projeto tem caráter de estudo aplicado, com o objetivo de consolidar conhecimentos em sistemas embarcados, comunicação IoT e desenvolvimento backend, servindo também como peça de portfólio técnico.

O sistema nasceu de uma necessidade prática: monitorar as condições ambientais (temperatura e umidade) de um quarto e, futuramente, automatizar dispositivos já existentes no ambiente, como uma tomada inteligente conectada a um climatizador e uma luz inteligente.

# 2. Objetivos

## 2.1. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema completo de coleta, transmissão, armazenamento e futura visualização de dados ambientais, com capacidade de evoluir para automação residencial, aplicando boas práticas de arquitetura de software e IoT.

## 2.2. Objetivos Específicos

- Ler dados de temperatura e umidade através de um sensor conectado a uma placa ESP32.

- Transmitir esses dados de forma eficiente utilizando o protocolo MQTT.

- Receber, processar e persistir os dados em um banco de dados relacional através de uma API em Spring Boot.

- Disponibilizar os dados históricos através de endpoints REST para consumo futuro.

- Preparar a arquitetura para, futuramente, permitir o controle remoto de dispositivos (tomada inteligente e iluminação).

- Documentar o processo de desenvolvimento e as decisões técnicas tomadas, para fins de aprendizado e portfólio.

# 3. Escopo do Projeto

## 3.1. Escopo Incluído (Fase Atual)

- Firmware da ESP32 para leitura do sensor DHT22 (temperatura e umidade).

- Comunicação entre a ESP32 e um broker MQTT (Mosquitto) para publicação das leituras.

- API REST em Spring Boot, responsável por: (a) inscrever-se no broker MQTT e persistir as leituras recebidas; (b) expor endpoints para consulta do histórico de leituras.

- Persistência dos dados em banco de dados PostgreSQL.

- Documentação técnica do projeto (este documento) e do código-fonte (README no repositório).

## 3.2. Fora do Escopo Atual (Trabalho Futuro)

- Interface web ou aplicativo mobile para visualização dos dados.

- Controle remoto efetivo da tomada inteligente e da luz inteligente.

- Autenticação e autorização completas na API (ex: JWT, OAuth2).

- Implantação (deploy) da API em ambiente de produção/nuvem.

- Comunicação segura via MQTT com TLS e autenticação de usuário/senha no broker.

- Notificações e alertas automáticos (ex: temperatura acima de um limite).

# 4. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura do sistema é dividida em três componentes principais, que se comunicam de forma desacoplada através de um broker de mensagens MQTT:

ESP32 (Firmware)  →  Broker MQTT (Mosquitto)  →  API Spring Boot  →  Banco de Dados PostgreSQL

Esse desenho segue o padrão publicador/assinante (publish/subscribe): a ESP32 publica as leituras em um tópico MQTT sem ter conhecimento de quem irá consumi-las; a API Spring Boot, por sua vez, assina esse mesmo tópico e processa cada mensagem recebida, persistindo-a no banco de dados. Essa desacoplagem entre produtor e consumidor permite, por exemplo, que futuros consumidores (como um painel em tempo real) se inscrevam no mesmo tópico sem qualquer alteração no firmware da ESP32.

## 4.1. Componentes do Sistema

| Componente | Responsabilidade | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| Firmware ESP32 | Leitura do sensor e publicação dos dados via MQTT | C++ (Arduino Framework / PlatformIO) |
| Broker MQTT | Intermediar as mensagens entre publicadores e assinantes | Eclipse Mosquitto |
| API Backend | Assinar o tópico MQTT, validar e persistir os dados, expor endpoints REST | Java + Spring Boot |
| Banco de Dados | Armazenamento persistente do histórico de leituras | PostgreSQL |

## 4.2. Fluxo de Dados

O fluxo de uma leitura de sensor, do momento da captura até a persistência, segue os seguintes passos:

- O sensor DHT22, conectado à ESP32, realiza a leitura de temperatura e umidade a cada 30 segundos.

- A ESP32 monta um payload em formato JSON com os valores lidos.

- A ESP32 publica esse payload no tópico MQTT casa/quarto/sensor/temperatura-umidade.

- O broker Mosquitto recebe a publicação e a encaminha a todos os assinantes desse tópico.

- A API Spring Boot, inscrita nesse tópico, recebe a mensagem através de um listener MQTT.

- O listener converte o JSON recebido em uma entidade Java (Leitura) e a persiste no banco de dados via Spring Data JPA.

- Os dados ficam disponíveis para consulta através do endpoint GET /api/leituras.

# 5. Tecnologias Utilizadas

| Categoria | Tecnologia | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Hardware | ESP32 | Microcontrolador com Wi-Fi integrado |
| Hardware | Sensor DHT22 | Leitura de temperatura e umidade |
| Firmware | PlatformIO + VS Code | Ambiente de desenvolvimento do firmware |
| Firmware | PubSubClient | Biblioteca cliente MQTT para o firmware |
| Firmware | ArduinoJson | Serialização/desserialização de JSON no firmware |
| Comunicação | MQTT (Mosquitto) | Protocolo de mensageria publish/subscribe |
| Backend | Java + Spring Boot | Framework para construção da API REST |
| Backend | Spring Data JPA | Camada de persistência e abstração do banco de dados |
| Banco de Dados | PostgreSQL | Armazenamento relacional dos dados históricos |
| Versionamento | Git / GitHub | Controle de versão e hospedagem do código-fonte |

# 6. Considerações de Segurança

Por se tratar de um projeto em fase de desenvolvimento e estudo, algumas decisões de segurança foram simplificadas propositalmente, com plano de evolução documentado abaixo:

| Item | Estado Atual | Evolução Planejada |
| --- | --- | --- |
| Autenticação no broker MQTT | Conexões anônimas permitidas (allow_anonymous) | Configurar usuário e senha para os clientes MQTT |
| Criptografia da comunicação | MQTT sem TLS (porta 1883) | Migrar para MQTT com TLS (porta 8883) |
| Credenciais no firmware | Armazenadas em secrets.h, excluído do controle de versão via .gitignore | Avaliar uso de armazenamento seguro (ex: NVS criptografado) |
| Autenticação da API REST | Sem autenticação | Implementar autenticação (ex: JWT) antes do deploy público |

# 7. Estrutura do Repositório

O projeto está organizado em repositórios/pastas separadas por responsabilidade:

- firmware/ — Código-fonte da ESP32 (PlatformIO), incluindo platformio.ini e src/main.cpp.

- api/ — Código-fonte da API em Spring Boot, incluindo entidades, repositórios, controllers e listeners MQTT.

- docs/ — Documentação complementar do projeto.

# 8. Histórico de Desenvolvimento e Principais Aprendizados

Durante o desenvolvimento, diversos desafios práticos foram enfrentados e solucionados, reforçando conceitos importantes de redes e infraestrutura, além dos conceitos de software propriamente ditos:

- Configuração de firewall (Windows Defender) para liberar portas utilizadas pela API (8080) e pelo broker MQTT (1883).

- Identificação e resolução de bloqueio por isolamento de cliente (AP/Client Isolation) no roteador Wi-Fi, que impedia a comunicação entre a ESP32 e o computador na mesma rede.

- Configuração do Spring Data JPA e do datasource PostgreSQL, incluindo o entendimento do ciclo de vida de criação automática de tabelas (ddl-auto).

- Diagnóstico de erros de inicialização do Spring Boot através da leitura de stack traces e identificação da causa raiz (Caused by).

- Migração da comunicação de HTTP REST para MQTT, compreendendo as diferenças de modelo (requisição/resposta versus publicação/assinatura) e suas implicações arquiteturais.

- Configuração do broker Mosquitto para aceitar conexões externas (listener e allow_anonymous), incluindo um caso de erro causado por comentários acidentais no arquivo de configuração.

# 9. Roadmap e Próximos Passos

| Etapa | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prototipagem do hardware (ESP32 + sensor DHT22) | Concluído |
| 2 | Firmware com leitura do sensor e envio via HTTP | Concluído |
| 3 | API em Spring Boot com persistência em PostgreSQL | Concluído |
| 4 | Migração da comunicação para MQTT (firmware) | Concluído |
| 5 | Integração do Spring Boot como assinante MQTT | Em andamento |
| 6 | Autenticação básica no broker MQTT | Planejado |
| 7 | Interface web/aplicativo para visualização dos dados | Planejado |
| 8 | Automação da tomada inteligente e luz | Planejado |
| 9 | Deploy da API em ambiente de nuvem | Planejado |

# 10. Considerações Finais

Este projeto representa um estudo prático e progressivo sobre sistemas de Internet das Coisas (IoT), abrangendo desde a camada de hardware até a camada de backend, passando por protocolos de comunicação amplamente utilizados na indústria. A documentação será atualizada conforme novas etapas forem concluídas, refletindo a evolução contínua do sistema e das decisões técnicas tomadas ao longo do desenvolvimento.