Sistema de Monitoramento e Automação Residencial

com ESP32, MQTT e Spring Boot

Documento de Especificação e Arquitetura do Projeto

Versão 1.2

Outubro de 2026

# Sumário

Sumário	2

1. Introdução	3

2. Objetivos	3

2.1. Objetivo Geral	3

2.2. Objetivos Específicos	3

3. Escopo do Projeto	3

3.1. Escopo Incluído (Fase Atual)	3

3.2. Fora do Escopo Atual (Trabalho Futuro)	3

4. Visão Geral da Arquitetura	3

4.1. Componentes do Sistema	4

4.2. Fluxo de Dados	4

5. Tecnologias Utilizadas	4

6. Considerações de Segurança	5

7. Estrutura do Repositório	5

8. Histórico de Desenvolvimento e Principais Aprendizados	5

8.1. Migração para a Nuvem (Deploy)	6

9. Roadmap e Próximos Passos	7

10. Relatório de Erros e Soluções (Troubleshooting Log)	7

11. Considerações Finais	9

# 1. Introdução

Este documento descreve o escopo, a arquitetura e as decisões técnicas do projeto pessoal de monitoramento ambiental e automação residencial, desenvolvido com o microcontrolador ESP32, protocolo MQTT e uma API construída em Spring Boot. O projeto tem caráter de estudo aplicado, com o objetivo de consolidar conhecimentos em sistemas embarcados, comunicação IoT e desenvolvimento backend, servindo também como peça de portfólio técnico.

O sistema nasceu de uma necessidade prática: monitorar as condições ambientais (temperatura e umidade) de um quarto e, futuramente, automatizar dispositivos já existentes no ambiente, como uma tomada inteligente conectada a um climatizador e uma luz inteligente.

# 2. Objetivos

## 2.1. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema completo de coleta, transmissão, armazenamento e futura visualização de dados ambientais, com capacidade de evoluir para automação residencial, aplicando boas práticas de arquitetura de software e IoT.

## 2.2. Objetivos Específicos

- Ler dados de temperatura e umidade através de um sensor conectado a uma placa ESP32.

- Transmitir esses dados de forma eficiente utilizando o protocolo MQTT.

- Receber, processar e persistir os dados em um banco de dados relacional através de uma API em Spring Boot.

- Disponibilizar os dados históricos através de endpoints REST para consumo futuro.

- Preparar a arquitetura para, futuramente, permitir o controle remoto de dispositivos (tomada inteligente e iluminação).

- Documentar o processo de desenvolvimento e as decisões técnicas tomadas, para fins de aprendizado e portfólio.

# 3. Escopo do Projeto

## 3.1. Escopo Incluído (Fase Atual)

- Firmware da ESP32 para leitura do sensor DHT22 (temperatura e umidade).

- Comunicação entre a ESP32 e um broker MQTT para publicação das leituras, de forma criptografada (TLS).

- API REST em Spring Boot, responsável por: (a) inscrever-se no broker MQTT e persistir as leituras recebidas; (b) expor endpoints para consulta do histórico de leituras.

- Persistência dos dados em banco de dados PostgreSQL.

- Deploy da API, banco de dados e broker MQTT em serviços de nuvem, tornando o sistema acessível pela internet.

- Documentação técnica do projeto (este documento) e do código-fonte (README no repositório).

## 3.2. Fora do Escopo Atual (Trabalho Futuro)

- Interface web ou aplicativo mobile para visualização dos dados.

- Controle remoto efetivo da tomada inteligente e da luz inteligente.

- Autenticação e autorização completas na API REST (ex: JWT, OAuth2).

- Notificações e alertas automáticos (ex: temperatura acima de um limite).

# 4. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura do sistema é dividida em três componentes principais, que se comunicam de forma desacoplada através de um broker de mensagens MQTT hospedado na nuvem:

ESP32 (Firmware)  →  Broker MQTT (HiveMQ Cloud, TLS)  →  API Spring Boot (nuvem)  →  Banco de Dados PostgreSQL (nuvem)

Esse desenho segue o padrão publicador/assinante (publish/subscribe): a ESP32 publica as leituras em um tópico MQTT sem ter conhecimento de quem irá consumi-las; a API Spring Boot, por sua vez, assina esse mesmo tópico e processa cada mensagem recebida, persistindo-a no banco de dados. Essa desacoplagem entre produtor e consumidor permite, por exemplo, que futuros consumidores (como um painel em tempo real) se inscrevam no mesmo tópico sem qualquer alteração no firmware da ESP32.

## 4.1. Componentes do Sistema

| Componente | Responsabilidade | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| Firmware ESP32 | Leitura do sensor e publicação dos dados via MQTT/TLS | C++ (Arduino Framework / PlatformIO) |
| Broker MQTT | Intermediar as mensagens entre publicadores e assinantes, na nuvem | HiveMQ Cloud (Serverless) |
| API Backend | Assinar o tópico MQTT, validar e persistir os dados, expor endpoints REST | Java + Spring Boot |
| Banco de Dados | Armazenamento persistente do histórico de leituras | PostgreSQL |

## 4.2. Fluxo de Dados

O fluxo de uma leitura de sensor, do momento da captura até a persistência, segue os seguintes passos:

- O sensor DHT22, conectado à ESP32, realiza a leitura de temperatura e umidade a cada 30 segundos.

- A ESP32 monta um payload em formato JSON com os valores lidos.

- A ESP32 publica esse payload, via conexão TLS, no tópico MQTT casa/quarto/sensor/temperatura-umidade, hospedado no HiveMQ Cloud.

- O broker recebe a publicação e a encaminha a todos os assinantes desse tópico.

- A API Spring Boot, inscrita nesse tópico via conexão TLS, recebe a mensagem através de um listener MQTT.

- O listener converte o JSON recebido em uma entidade Java (Leitura) e a persiste no banco de dados via Spring Data JPA.

- Os dados ficam disponíveis para consulta através do endpoint GET /api/leituras.

# 5. Tecnologias Utilizadas

| Categoria | Tecnologia | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Hardware | ESP32 | Microcontrolador com Wi-Fi integrado |
| Hardware | Sensor DHT22 | Leitura de temperatura e umidade |
| Firmware | PlatformIO + VS Code | Ambiente de desenvolvimento do firmware |
| Firmware | PubSubClient | Biblioteca cliente MQTT para o firmware |
| Firmware | ArduinoJson | Serialização/desserialização de JSON no firmware |
| Firmware | WiFiClientSecure | Camada de criptografia TLS para a conexão MQTT |
| Comunicação | MQTT sobre TLS | Protocolo de mensageria publish/subscribe, criptografado |
| Infraestrutura | HiveMQ Cloud (Serverless) | Broker MQTT gerenciado na nuvem |
| Backend | Java + Spring Boot 4 | Framework para construção da API REST |
| Backend | Spring Data JPA | Camada de persistência e abstração do banco de dados |
| Backend | Eclipse Paho (mqttv3) | Cliente MQTT utilizado pela API para assinar o tópico do sensor |
| Backend | Jackson 3 (JsonMapper) | Serialização/desserialização de JSON recebido via MQTT |
| Banco de Dados | PostgreSQL | Armazenamento relacional dos dados históricos |
| Versionamento | Git / GitHub | Controle de versão e hospedagem do código-fonte |

# 6. Considerações de Segurança

Por se tratar de um projeto em fase de desenvolvimento e estudo, algumas decisões de segurança foram simplificadas propositalmente, com plano de evolução documentado abaixo:

| Item | Estado Atual | Evolução Planejada |
| --- | --- | --- |
| Autenticação no broker MQTT | Usuário e senha configurados (um usuário dedicado por dispositivo: esp32, springboot), autenticação obrigatória no broker HiveMQ Cloud | Avaliar rotação periódica de senhas e uso de certificados por dispositivo |
| Criptografia da comunicação MQTT | TLS obrigatório (porta 8883), com validação do certificado raiz ISRG Root X1 na ESP32 e via cacerts nativo da JVM na API | Concluído; monitorar validade/renovação do certificado do broker |
| Credenciais no firmware | Armazenadas em secrets.h, excluído do controle de versão via .gitignore | Avaliar uso de armazenamento seguro (ex: NVS criptografado) |
| Credenciais da API em produção | Externalizadas via variáveis de ambiente, configuradas na plataforma de nuvem | Concluído |
| Autenticação da API REST | Sem autenticação | Implementar autenticação (ex: JWT) antes de qualquer uso além do portfólio pessoal |

# 7. Estrutura do Repositório

O projeto está organizado como um monorepo no GitHub, com pastas separadas por responsabilidade:

- firmware/ — Código-fonte da ESP32 (PlatformIO), incluindo platformio.ini e src/main.cpp.

- api/ — Código-fonte da API em Spring Boot, incluindo entidades, repositórios, controllers e listeners MQTT.

- docs/ — Documentação complementar do projeto.

# 8. Histórico de Desenvolvimento e Principais Aprendizados

Durante o desenvolvimento, diversos desafios práticos foram enfrentados e solucionados, reforçando conceitos importantes de redes e infraestrutura, além dos conceitos de software propriamente ditos:

- Configuração de firewall (Windows Defender) para liberar portas utilizadas pela API (8080) e pelo broker MQTT local (1883).

- Identificação e resolução de bloqueio por isolamento de cliente (AP/Client Isolation) no roteador Wi-Fi, que impedia a comunicação entre a ESP32 e o computador na mesma rede.

- Configuração do Spring Data JPA e do datasource PostgreSQL, incluindo o entendimento do ciclo de vida de criação automática de tabelas (ddl-auto).

- Diagnóstico de erros de inicialização do Spring Boot através da leitura de stack traces e identificação da causa raiz (Caused by).

- Migração da comunicação de HTTP REST para MQTT, compreendendo as diferenças de modelo (requisição/resposta versus publicação/assinatura) e suas implicações arquiteturais.

- Configuração do broker Mosquitto local para aceitar conexões externas (listener e allow_anonymous), incluindo um caso de erro causado por comentários acidentais no arquivo de configuração.

- Implementação do listener MQTT na API utilizando a biblioteca Eclipse Paho, com uso dos conceitos de @PostConstruct para inicialização automática de componentes e da interface MqttCallback para tratamento assíncrono de mensagens recebidas.

- Adaptação à modularização de dependências do Spring Boot 4, incluindo a separação do suporte a JSON em um starter próprio (spring-boot-starter-jackson) e a migração conceitual do Jackson 2 (ObjectMapper) para o Jackson 3 (JsonMapper), com sua API baseada em builder imutável.

- Configuração de autenticação no broker MQTT via mosquitto_passwd, com usuários dedicados por dispositivo, e ajuste dos clientes (firmware e API) para autenticar na conexão. O processo evidenciou uma diferença conceitual importante em relação ao HTTP: no MQTT, a autenticação ocorre uma única vez, no momento do estabelecimento da conexão, e não a cada mensagem publicada.

- Diagnóstico de falha na inicialização do Mosquitto como serviço do Windows, incluindo o uso do Visualizador de Eventos para identificar a causa raiz (caminho relativo ao arquivo de configuração) e a decisão pragmática de manter a execução manual do broker como solução temporária, priorizando o avanço do projeto.

Com a conclusão desta etapa, o fluxo de dados fim a fim está validado: a ESP32 publica as leituras via MQTT, o broker as distribui, a API Spring Boot as consome através do MqttListener e as persiste no banco de dados PostgreSQL, ficando disponíveis para consulta via o endpoint REST existente.

## 8.1. Migração para a Nuvem (Deploy)

Para levar o sistema a um ambiente de produção acessível pela internet, foi definida a seguinte arquitetura de hospedagem, considerando que o broker MQTT exige uma conexão persistente (diferente de serviços web tradicionais, orientados a requisição/resposta):

- Broker MQTT: migração do Mosquitto local para o HiveMQ Cloud (plano Serverless, gratuito), um serviço de MQTT totalmente gerenciado, adequado para conexões persistentes e sem os problemas de "hibernação" comuns em serviços web genéricos.

- API e Banco de Dados: hospedagem planejada na plataforma Render, utilizando seu plano gratuito para aplicações Spring Boot e PostgreSQL.

- Como pré-requisito de segurança, o HiveMQ Cloud exige conexões criptografadas via TLS (porta 8883), antecipando um item que já constava como melhoria de segurança planejada.

- As credenciais sensíveis do application.properties (senha do banco de dados, credenciais MQTT) foram externalizadas para variáveis de ambiente, com valores padrão de desenvolvimento local, seguindo a prática recomendada para aplicações que rodam em múltiplos ambientes.

- O repositório do projeto foi estruturado como monorepo (firmware/, api/, docs/) e publicado no GitHub, com o devido .gitignore para excluir arquivos sensíveis (como o secrets.h do firmware) do controle de versão.

A migração para TLS foi concluída com sucesso em ambas as pontas: no firmware da ESP32, através da classe WiFiClientSecure e da validação explícita do certificado raiz ISRG Root X1 (Let's Encrypt); e na API Spring Boot, de forma mais direta, apenas alterando o esquema da URL de conexão de tcp:// para ssl://, já que a JVM mantém nativamente um repositório de autoridades certificadoras confiáveis (cacerts), dispensando configuração manual de certificado do lado do backend. Com isso, o fluxo ESP32 → HiveMQ Cloud → API Spring Boot está validado integralmente de forma criptografada, faltando apenas o deploy da API e do banco de dados em um serviço de nuvem para completar esta etapa.

Observação de atenção futura: o painel do HiveMQ Cloud exibe um aviso de que o plano "Serverless" (gratuito) utilizado neste projeto será descontinuado em 31 de dezembro de 2026. Esta data deve ser monitorada para planejamento de migração a tempo, seja para um plano pago, seja para um broker autogerenciado.

# 9. Roadmap e Próximos Passos

| Etapa | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prototipagem do hardware (ESP32 + sensor DHT22) | Concluído |
| 2 | Firmware com leitura do sensor e envio via HTTP | Concluído |
| 3 | API em Spring Boot com persistência em PostgreSQL | Concluído |
| 4 | Migração da comunicação para MQTT (firmware e API) | Concluído |
| 5 | Integração do Spring Boot como assinante MQTT | Concluído |
| 6 | Autenticação básica no broker MQTT | Concluído |
| 7 | Migração do broker e da comunicação para TLS (HiveMQ Cloud) | Concluído |
| 8 | Deploy da API e do banco de dados em ambiente de nuvem (Render) | Em andamento |
| 9 | Interface web/aplicativo para visualização dos dados | Planejado |
| 10 | Automação da tomada inteligente e luz | Planejado |

# 10. Relatório de Erros e Soluções (Troubleshooting Log)

Esta seção documenta, de forma cronológica, os problemas técnicos reais enfrentados durante o desenvolvimento, suas causas raiz identificadas e as soluções aplicadas. O objetivo é manter um histórico de consulta rápida e evidenciar o processo de diagnóstico utilizado — muitas vezes mais valioso, do ponto de vista de aprendizado, do que o código final em si.

| # | Sintoma / Erro | Causa Raiz | Solução Aplicada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNS Failed for SEU_IP_LOCAL na ESP32 | Texto de exemplo (placeholder) não foi substituído pelo IP real no código-fonte | Substituído pelo IP real do computador na rede |
| 2 | connection refused ao enviar HTTP POST da ESP32 para a API | Windows Firewall bloqueando conexões de entrada na porta 8080 | Criada regra de entrada no Firewall do Windows liberando a porta TCP 8080 |
| 3 | GET /api/leituras retornando 404 | Classe Controller criada em um pacote fora da hierarquia do pacote principal, não sendo escaneada automaticamente pelo Spring | Movida a classe para dentro do pacote base da aplicação, com o package declarado corretamente |
| 4 | PlaceholderResolutionException: Could not resolve placeholder 'app.api-key' | Propriedade app.api-key não estava definida no application.properties | Adicionada a propriedade app.api-key no arquivo de configuração |
| 5 | connection refused mesmo com a API rodando, inclusive testando localmente pelo navegador | Perfil da rede Wi-Fi configurado como "Pública" no Windows, aplicando regras de bloqueio mais restritivas | Perfil de rede alterado para "Privada" nas configurações do Windows |
| 6 | connection refused mesmo com IP e porta corretos, mesma sub-rede confirmada | Recurso de isolamento de cliente (AP/Client Isolation) ativo no roteador da operadora, bloqueando comunicação entre dispositivos Wi-Fi na mesma rede | Opção não localizada na interface do roteador (ZTE F670L); contornado utilizando o hotspot do celular como rede alternativa para desenvolvimento |
| 7 | ESP32 usando um IP que não correspondia à rede Wi-Fi | IP copiado de um adaptador de rede virtual (VirtualBox Host-Only), e não do adaptador Wi-Fi real | Identificado o adaptador correto via ipconfig, utilizando o IP listado sob "Wi-Fi" |
| 8 | Docker Desktop: "Virtualization support not detected" | Virtualização de hardware (VT-x/AMD-V) não habilitada ou não suportada no ambiente | Broker Mosquitto instalado nativamente no Windows, sem uso de contêiner, evitando a dependência de virtualização |
| 9 | mosquitto_sub / mosquitto_pub não reconhecidos no terminal | Diretório de instalação do Mosquitto não incluído na variável de ambiente PATH do Windows | Adicionado o caminho C:\Program Files\mosquitto à variável PATH do sistema |
| 10 | ESP32: falha ao conectar ao broker MQTT (código -2) | Mosquitto configurado, por padrão (versão 2.x), para aceitar conexões apenas via localhost | Adicionadas as diretivas listener 1883 e allow_anonymous true ao arquivo mosquitto.conf |
| 11 | Falha de conexão ao broker persistiu mesmo após configurar o mosquitto.conf | As linhas adicionadas permaneceram comentadas (precedidas por #) por engano | Removido o caractere # do início das diretivas, tornando-as efetivas |
| 12 | Erro de compilação: package com.fasterxml.jackson.databind does not exist | No Spring Boot 4, o suporte ao Jackson foi desacoplado do starter web em um módulo próprio (spring-boot-starter-jackson), e a versão padrão do Jackson passou a ser a 3, com API baseada em JsonMapper | Adicionada a dependência spring-boot-starter-jackson e migrado o código de ObjectMapper (Jackson 2) para JsonMapper (Jackson 3) |
| 13 | net start mosquitto retornando "Acesso negado" (Erro de sistema 5) | Comando executado em terminal sem privilégios administrativos; alteração de serviços do Windows exige elevação | Comando reexecutado em terminal aberto como Administrador |
| 14 | Serviço do Mosquitto iniciava com sucesso, mas parava sozinho logo em seguida (estado STOPPED) | O serviço foi registrado sem o parâmetro -c, tentando localizar o mosquitto.conf por caminho relativo, o que falha ao rodar fora da pasta de instalação | Reconfigurado o serviço via sc config, informando o caminho completo do executável e do arquivo de configuração |
| 15 | Após corrigir o caminho de configuração, net start passou a retornar "O serviço não está respondendo à função de controle" | Causa não identificada com certeza; possível particularidade do binário do Mosquitto ao rodar como serviço nesse ambiente específico | Adotada, como solução temporária, a execução manual do broker via linha de comando (mosquitto -c mosquitto.conf -v) durante o desenvolvimento; investigação do serviço automático registrada como melhoria futura |
| 16 | ESP32: falha ao conectar ao broker HiveMQ Cloud via TLS (código 5) | Credencial do usuário MQTT continha o caractere especial "@", causando problema de interpretação (escaping) na cadeia cliente/biblioteca | Credencial recriada utilizando apenas letras e números, sem caracteres especiais |

Observação: enquanto a execução automática do Mosquitto como serviço do Windows não é resolvida, o broker local é iniciado manualmente em um terminal dedicado durante as sessões de desenvolvimento. Essa limitação não afeta a arquitetura do sistema, apenas a conveniência operacional em ambiente local do desenvolvedor — e tornou-se ainda menos relevante após a migração do broker para o HiveMQ Cloud.

# 11. Considerações Finais

Este projeto representa um estudo prático e progressivo sobre sistemas de Internet das Coisas (IoT), abrangendo desde a camada de hardware até a camada de backend, passando por protocolos de comunicação amplamente utilizados na indústria, criptografia de dados em trânsito e hospedagem em nuvem. A documentação será atualizada conforme novas etapas forem concluídas, refletindo a evolução contínua do sistema e das decisões técnicas tomadas ao longo do desenvolvimento.